ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

КЪМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

НА ОБЕКТ: „Уличен водопровод до Нов гробищен парк“

- Обхват на проекта

Проектът обхваща поземлени имоти извън урбанизираната територия на  гр.Разград.

- Цел на проекта

Настоящият проект е изготвен във връзка с искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изготвяне на Парцеларен план за техническата инфраструктура.

Обектът представлява трасе е с проектна дължина от L=635,0m и ще бъде изградено от тръби PE100 DN90.

При изграждането на водопровода е предвидена сервитутна линия с обща ширина 6.0 m по 3.0 m /3.0 m на по голямата част от трасето, както и 2.0 m /4.0 за останалата част от него.

Сервитута е определен съгласно Приложение №1 на Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, за водопроводи с диаметри на тръбите до 1500mm се определя сервитутна ивица по трасето с широчина 6m (симетрично или несиметрично разположена).

Парцеларният план е изготвен върху цифров модел от актуалната Кадастрална карта за неурбанизираните територии на гр.Разград заявен с Вх.номер:1871721-29.07.2024г. от АГКК.

Трасето на водопровода в землището на гр.Разград преминава през: ПИ 61710.108.419- За местен път, ПИ 61710.108.487- За местен път, 61710.108.489 - Пасище, 61710.503.6451 - Гробищен парк.

Трасето преминаващо през землището на гр.Разград на Уличен водопровод до Нов гробищен парк в гр.Разград, преминава през следните имоти, като дължината на участъците от нея разположени в поземлените имоти са следните:

| № | Номер на ПИ | Начин на трайно ползване | дължина/м/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 61710.108.419 | За местен път | 12.34 |
| 2. | 61710.108.487 | За местен път | 559.94 |
| 3. | 61710.108.489 | Пасище | 5.20 |
| 4 | 61710.503.6451 | Гробищен парк | 57.52 |
|  |  | Общо | 635.00 |

- Основни изисквания

Да се спазят всички изисквания на действащата нормативна уредба за посочените дейности обосновани в Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

След издаване на заповед за допускане за изработване на ПУП – ПП, следва да бъде изготвен проекта в рамките на 20 работни дни от получаването на заповедта.

Проектът  да се предаде в 3 екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител.

- Етапи на реализация на инвестиционните намерения

- Заповед за допускане на ПУП – ПП за обект: „Уличен водопровод до Нов гробищен парк“

- Изготвяне на проект за ПУП – ПП за обект: „Уличен водопровод до Нов гробищен парк“

Възложител:  …………………..

/Кмет на Община Разград/

Съставил:  …………………..

Съгл. чл. 124, ал.7 от ЗУТ и въз основа на гореизложените мотиви в заданието го

О Д О Б Р Я В А М…………….................................................